Respostas aos Questionamentos do avaliador 2

O trabalho “Modelo Computacional da Pirólise do Etano e Forno Tubular” propõe um modelo matemático aplicando o método de spline-integração implícito. As simulações foram executadas para as condições de funcionamento de um forno industrial.

A metodologia aplicada é usual e coerente com o problema proposto.

Salvo maior juízo, o trabalho merece revisão ao que se referem os conceitos da Química bem como nas conclusões e discussões.

A seguir, apresento alguns pequenos comentários que podem ser úteis para adequar o trabalho.

1. Não é comum usar o sinal de igual para indicar o equilíbrio em uma reação, tal como apresentado na Tabela 1.

O sinal “=” nos símbolos de reação elementar, como regra, significa que esta reação é reversível e não está obrigatoriamente em equilíbrio.

2. Não é correto mencionar o termo mecanismo de reação, Tabela 1. Se os autores querem referenciar mecanismos de uma reação então o devem fazer mostrando todas as etapas intermediarias.

O título da Tabela 1 foi corrigido.

3. Alguns “mecanismos” são incompreensíveis, tais como os de número 30, 41, 48....etc.

Os erros nas reações da Tabela 1 foram excluídos.

4. Colocar o nome etano para o C2H6 na introdução.

Na “Introdução” o nome do etano foi complementado com o símbolo “C2H6”.

5. Os autores comentam que o vapor de água não participada reação, mas é verificada uma alteração da fração molar da água. Explicam que esta alteração se deve à decomposição do C2H6. Por quê?

A fração molar da água diminui, pois a quantidade de moles nos produtos de pirólise cresce. Mas a fração mássica da água continua a ser constante.

6. Comentar ou explicar o fato da fração molar do CH4 se manter constante, Figura 3.

A fração molar do CH4 quase não é alterada, pois neste nível de temperatura existe pouca formação de metano (CH4).

7. Nas Figuras 2 e 3 não fica claro o que é dado experimental e o que é resultado da simulação.

As Fig. 2 e 3 foram corrigidas.